徽州区徽202106、徽202107地块项目一期酒店厨房装饰和设备采购

及安装询比文件提前公示

各单位：

为确保本项目公开、公平、公正，安徽建兴工程咨询有限责任公司受黄山东畴绿绕文化旅游发展有限公司的委托，现将“徽州区徽202106、徽202107地块项目一期酒店厨房装饰和设备采购及安装询比项目”的采购需求中设备清单技术参数具体要求（见附件）予以标前公示，诚请各单位就可能存在的问题进行反馈。

此公示截止时间为2026年05月9日，如对本标前公告内容有任何意见或建议，请您于2026年05月9日17时00分前，将反馈意见和相关证明文件加盖公章并扫描后以邮件形式发至邮箱，逾期将不予受理。如无异议，将按此公告内容编制发布询比文件。

意见受理联系电话：18355950920 李工

邮箱：121162441@qq.com

采购人：黄山东畴绿绕文化旅游发展有限公司

代理机构：安徽建兴工程咨询有限责任公司

2026年05月01日

附件：采购需求设备清单技术参数具体要求

| 西溪南厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参数要求 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 负一楼厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 验货通道 |  |  |  |  |  |  |
| 1A01 | 平板推车 | 600*750 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 3、使用静音滑轮（配刹车装置）。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1A02 | 单星大水池 | 1000*760*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1A03 | 工作台 | 1500*760*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1A04 | 洗手池 | 500*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1A05 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1A06 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； 3、可接冷热混水，出水温度可调； 4、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1A07 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5%；10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;锰钢弹簧。 ▲产品符合：水嘴水效等级I级。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1A08 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm； 2、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 3、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 食品化验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1B01 | 单通工作柜 | 1700*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1B02 | 单星盆台连垃圾柜 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1B03 | 单门展示冰箱（风冷） | 620*810*2050 | 1.制冷方式：风冷；温度调节范围：冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:850W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架3个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 815mm*高 1940mm。 5.净容积：≥400L/400L；中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷冻间室温度等级为L1级（-15℃～-18℃），冷藏间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤7.0kwh/24h；达到一级能效标准。 6.产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉、抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1B04 | 紫外线消毒灯 | 40W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1B05 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm； 2、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 3、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1B06 | 水龙头 | 双温 | 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 垃圾房 |  |  |  |  |  |  |
| 1C01 | 洗手池 | 500*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1C02 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 |  | 1 | 台 |
| 1C03 | 拖把池 | 800*600*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1C04 | 垃圾分拣台 | 2200*780*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1C05 | 垃圾桶放置架 | 1200*500*150 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1C06 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5%；10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;锰钢弹簧。 ▲产品符合：水嘴水效等级I级。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1C07 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）。 ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1C08 | 垃圾冷库连机组 | 2800*2000*2600 | 1、冷库温度：2℃～8℃。 2、冷库库板与库板的连接使用偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到≥1.5kPa以上，可多次旋转钩锁。 3、库板系统对化学品稳定而且达到《食品接触认证》要求，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙板与墙板转角，采用≥R20圆弧板一次发泡成形。所有冷库墙板与天花之间采用聚氯乙烯密封胶条冷库气密性良好，防渗水性能良好，可用喷水器对库板进行清洗； 4、库板厚度：≥100mm,内外层表面金属材料采用足≥0.8mm304不锈钢板,地板采用双面≥0.5mm厚304#不锈钢，下沉嵌入式结构；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥172kPa；导热系数标准≤0.023W/（m.K）；粘合强度标准＞0.133MPa；抗弯承载能力≤7.12mm； 5、保温材料具有阻燃性；自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/mm（±10%）。 6、冷库门门框采用单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，弹性和耐磨性良好，表面光洁； 7、冷库门框均配置发热线≥(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，库门密封胶条发热不变形，保证库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 8、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防尘等级达到IP6X，LED环形光圈指示灯以方便在库外查冷库灯的开闭。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露； 9、冷凝机组及蒸发器：进行高温静电喷涂处理，电子膨胀阀模糊控制； 10、电融化霜，配套电融化霜专用冷风机，化霜时间短； 11、控制系统：所有的电器元件均须符合国家相关电器标准要求，冷库控制器具有独立控制冷库的各项功能，能准确显示冷库温度，显示故障原因，提示及建议处理方法。控制功能应该能自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等。故障及报警功能，包括：电源缺相、过载电流、排气压力超过许可设定值等； 12、隔热材料具有阻燃性，严禁使用任何复合B1级保温材料 ▲（供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 组 |
| 1C09 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm； 2、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 3、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1C10 | 紫外线消毒灯 | 40W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm； 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2； 23、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证。 |  | 2 | 个 |
| 仓库/酒店日用品库 |  |  |  |  |  |  |
| 1D01 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 14 | 台 |
| 荤素加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1E01 | 洗手池 | 500*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E02 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1E03 | 四层沥水货架 | 1200*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1E04 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5%；10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;锰钢弹簧。 ▲产品符合：水嘴水效等级I级。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1E05 | 刀具消毒柜 | 538*138*648 | 1、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。 2、紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角，使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间。 3、使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯。 ▲设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002年版）2.1.5.4.4检验标准，细菌灭菌率大于99.99%。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1E06 | 土豆去皮机 | 190Kg/小时 | 机器机架、料筒以及料筒盖均采用304不锈钢材料制作而成，料桶盖还设有亚克力视窗，便于随时观察脱皮情况。采用了变频调速技术，使用变频器控制电机的速度，从而使不同生熟程度、不同存储条件、不同含水率的土豆（地瓜、萝卜、生姜等）等都可以使用本机进行清洗脱皮！ |  | 1 | 台 |
| 1E07 | 大单星水池 | 1000*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E08 | 双星盆台 | 1900*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E09 | 挂墙双层架 | 2900*350*600 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E10 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1E11 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm； 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 3、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1E12 | 塑面工作台 | 1100*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E13 | 海鲜池 | 2400*1000 | 河鲜和海鲜，双机双温。满足甲方使用要求。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E14 | 单星杀鱼池 | 1800*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚，加厚杀鱼板、常流水。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E15 | 高压花洒龙头 | 双孔双温 | 1、入墙式双孔双温高压花洒，两孔中心距203mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2、150mm±5%长的墙上托架；工作高度：980mm±5%； ▲产品符合：中国节水认证产品 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1E16 | 双星水池 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E17 | 工作台 | 700*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E18 | 台式绞肉机 | 220Kg/小时 | 机身全部采用304不锈钢材质，无缝焊接，耐腐蚀，保证食品安全，采用刀片切割出肉，出肉呈颗粒状，切片刀片40CR13材质，是普通刀片十倍的使用寿命。435X456X385mm |  | 1 | 台 |
| 1E19 | 挂墙双层架 | 1900*350*600 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1E20 | 刀具消毒柜 | 538*138*648 | 1、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。 2、紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角，使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间。 3、使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯。 ▲设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002年版）2.1.5.4.4检验标准，细菌灭菌率大于99.99%。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1E21 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1E22 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 6 | 个 |
| 1E23 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |
| 1F01 | 冷冻库连机组 | 2200*3200*2600 | 1、冷库温度：-15℃～-18℃。 2、冷库库板与库板的连接使用偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到≥1.5kPa以上，可多次旋转钩锁。 3、库板系统对化学品稳定而且达到GB 4806.9-2023《食品接触认证》要求，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙板与墙板转角，采用≥R20圆弧板一次发泡成形。所有冷库墙板与天花之间采用聚氯乙烯密封胶条冷库气密性良好，防渗水性能良好，可用喷水器对库板进行清洗； 4、库板厚度：≥100mm,内外层表面金属材料采用足≥0.8mm304不锈钢板,地板采用双面≥0.5mm厚304#不锈钢，下沉嵌入式结构；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥172kPa；导热系数标准≤0.023W/（m.K）；粘合强度标准＞0.133MPa；抗弯承载能力≤7.12mm； 5、保温材料具有阻燃性；自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/mm（±10%）。 6、冷库门门框采用单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，弹性和耐磨性良好，表面光洁； 7、冷库门框均配置发热线≥(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，库门密封胶条发热不变形，保证库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 8、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防尘等级达到IP6X，LED环形光圈指示灯以方便在库外查冷库灯的开闭。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露； 9、冷凝机组及蒸发器：进行高温静电喷涂处理，电子膨胀阀模糊控制； 10、电融化霜，配套电融化霜专用冷风机，化霜时间短； 11、控制系统：所有的电器元件均须符合国家相关电器标准要求，冷库控制器具有独立控制冷库的各项功能，能准确显示冷库温度，显示故障原因，提示及建议处理方法。控制功能应该能自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等。故障及报警功能，包括：电源缺相、过载电流、排气压力超过许可设定值等； 12、隔热材料具有阻燃性，严禁使用任何复合B1级保温材料 生产厂家须具备《质量管理体系认证》《环境管理体系认证》《特种设备生产许可证》（含压力管道安装许可，级别为GC2级以上）；若投标人为代理商或经销商需取得设备生产厂家的授权书（原件） ▲（供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 组 |
| 1F02 | 冷藏库连机组 | 2400*3200*2600 | 1、冷库温度：2℃～8℃。 2、冷库库板与库板的连接使用偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到≥1.5kPa以上，可多次旋转钩锁。 3、库板系统对化学品稳定而且达到GB 4806.9-2023《食品接触认证》要求，库内外表面平整光滑，接口严密。冷库内墙板与墙板转角，采用≥R20圆弧板一次发泡成形。所有冷库墙板与天花之间采用聚氯乙烯密封胶条冷库气密性良好，防渗水性能良好，可用喷水器对库板进行清洗； 4、库板厚度：≥100mm,内外层表面金属材料采用足≥0.8mm304不锈钢板,地板采用双面≥0.5mm厚304#不锈钢，下沉嵌入式结构；密度标准≥40±2KG/m³；抗压强度标准≥172kPa；导热系数标准≤0.023W/（m.K）；粘合强度标准＞0.133MPa；抗弯承载能力≤7.12mm； 5、保温材料具有阻燃性；自动回归平掩门门洞尺寸为：860×1900H/mm（±10%）。 6、冷库门门框采用单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，弹性和耐磨性良好，表面光洁； 7、冷库门框均配置发热线≥(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，库门密封胶条发热不变形，保证库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换； 8、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防尘等级达到IP6X，LED环形光圈指示灯以方便在库外查冷库灯的开闭。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露； 9、冷凝机组及蒸发器：进行高温静电喷涂处理，电子膨胀阀模糊控制； 10、电融化霜，配套电融化霜专用冷风机，化霜时间短； 11、控制系统：所有的电器元件均须符合国家相关电器标准要求，冷库控制器具有独立控制冷库的各项功能，能准确显示冷库温度，显示故障原因，提示及建议处理方法。控制功能应该能自动控制压缩机的开停、供液电磁阀、冷凝风扇延时控制、蒸发器冷风机风扇、除霜以及冷库库温度等。故障及报警功能，包括：电源缺相、过载电流、排气压力超过许可设定值等； 12、隔热材料具有阻燃性，严禁使用任何复合B1级保温材料 ▲（供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 组 |
| 1F03 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 8 | 台 |
| 凉菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1G01 | 洗手池连台 | 1200*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G02 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1G03 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm； 2、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 3、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1G04 | 刀具消毒柜 | 538*138*648 | 1、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。 2、紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角，使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间。 3、使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯。 ▲设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002年版）2.1.5.4.4检验标准，细菌灭菌率大于99.99%。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1G05 | 平台雪柜（风冷） | 1800*800*800 | 1.制冷方式：风冷；温度调节范围：-5℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:480W。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2个；带自动回归关门； 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷柜间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤2.12kwh/24h；达到一级能效标准。 5.产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 2 | 台 |
| 1G06 | 挂墙烧腊架 | L=1200 | 1、各层板：304-1.5mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G07 | 挂墙双层架 | 1200*350*600 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G08 | 单通工作柜 | 1400*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G09 | 全自动切片机 | 790*575*775 | 1、电功率：370W×2 380V/220V/3NAc 50Hz；切片厚度：0.2~16mm ，刀片直径：320mm。切片宽：230mm。 国家专利铝镁合金铸造机身，坚固耐用； 2、特种钢刀片经镀铬处理和打磨；带可调节的金刚磨石磨具；强力异步马达，可靠无噪音；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。 |  | 1 | 台 |
| 1G10 | 单通工作柜 | 1600*750*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G11 | 挂墙双层架 | 3550*350*600 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G12 | 双星水池连垃圾柜 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G13 | 净水器 | 200*105*620 | 1、尺寸：200*105*620mm； 2、过滤精度：0.5微米； 3、处理水量：10.5L/分钟； 4、滤芯：PAO*1； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、进水温度：5-38℃。 |  | 1 | 台 |
| 1G14 | 四门冰箱（风冷） | 1200*810*1950 | 1.制冷方式：风冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-15℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:850W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架3个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 815mm*高 1940mm。 5.净容积：≥400L/400L；中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷冻间室温度等级为L1级（-15℃～-18℃），冷藏间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤7.0kwh/24h；达到一级能效标准。 6.产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 2 | 台 |
| 1G15 | 工作台 | 1000*750*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G16 | 双层工作台 | 1800*900*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G17 | 座台双层架 | 1800*400*650 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1G18 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 2 | 个 |
| 1G19 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 2 | 个 |
| 主烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| 1H01 | 燃气推入式蒸箱 | 1200*1200*1800 | 1、热负荷: 52kW 2、电源: 220V/50Hz/3kW 3、炉头: 自引射环保炉头; 4、点火: 脉冲电子点火; 5、熄火保护: 离子检测熄火保护 6、4只自引射环保炉头 7、微电脑控制操作系统，可根据需要设置时间控制和温度控制 8、可根据需要设定工作时间（0-60分钟）,时间到自动关火 9、设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽,柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用 10、可通过温度设置保溫功能(85℃ )，设置柜内照明功能 11、两组独立的燃气燃烧控制系统控制多个炉头,精准控制火力输出，控制温度调节 12、电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电 13、设置常明火种，配置电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气 14、水胆食品级304不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理 15、设置缺水与超温双重保护，防止干烧损坏水胆 16、设置补水箱,φ1/2"全不锈钢浮球自动补水 17、专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢 18、柜体面板使用304#1.2mm不锈钢, 围身430#0.9mm不锈钢 19、使用18层规格推车，每层可放置1个GN2/1盆（客户自备），标准配置1辆推车 20、特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽 21、硬水地区使用该设备必须装配软化水设置 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H02 | 燃气西式可倾式汤锅 | 200L | 1、热负荷：38kW 2、电源: 220V/50Hz 3、电量: 0.2kW 4、容量：200L 5、全不锈钢机身结构 6、锅体SUS304不锈钢3mm，一体冲压成型 7、深冲压式双层锅盖 8、采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，效率高，隔热效果好 9、蒸汽对食物进行隔水加热，避免食品粘底烧焦 10、电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90度 11、蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器 12、设置超压保护、超温保护、缺水保护功能 13、设备配置安全泄压阀，达到排气压力时，安全阀自动排气，保证使用安全 14、设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡 15、设置锅起断电装置，锅体离开工作位置时，自动切断电源 16、设置常明火种,配备安全制(离子熄火检测保护装置) 17、采用与安全制联动，自动脉冲电子点火，使用方便 18、配不锈钢水龙头 19、所有燃气汤锅需预留220V/50Hz/0.2kW的用电，供电机使用 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H03 | 双眼矮仔炉 | 1300*700*550+700 | 1、热负荷: 28kWx2=56kW 2、全不锈钢机身结构 3、炉头:14"强力炉头，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能 4、每个炉头独立控制，轻松调节火力大小 5、加热速度快﹐能保持食物的原色原味， 保证食物营养不受破坏 6、内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种，确保设备运行安全 7、设置安全制﹐安全可靠 8、铸铁炉花,底部设有抽拉式盛油盆，收集残水残油，方便清洁 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H04 | 单星水池 | 700*800*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H05 | 三门海鲜蒸柜 | 1200*900*1800 | 1、热负荷: 52kW 2、电源: 220V/50Hz/0.025kW 3、炉头: 自引射环保炉头; 4、点火: 脉冲电子点火; 5、熄火保护: 离子检测熄火保护; 6、蒸柜水胆使用食品级304不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 7、S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率大于85%，燃气用量节约20% 8、专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命 9、炉头燃烧完全，烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO（一氧化碳）含量≦0.05﹪(ą=1), 燃烧噪音小于65dB ( A) 10、两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效 11、每个蒸层单独控制蒸汽，能有效提高蒸汽利用率。设有蒸汽排出口，安全方便 12、蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质﹐门面四周不漏蒸汽 13、层网可装拆且防拉脱，设计人性化 14、蒸层排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢 15、水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命 16、适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠 17、蒸柜柜门可承重20Kg﹐柜门可水平打开﹐非水平位置可自动回弹 18、电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电 19、设置缺水与超温双重保护，防止干烧损坏水胆 20、设置常明火种，配置电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气 21、零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率 22、配层网4个，盘客户自备 23、所有环保蒸柜需要接驳220V/50Hz/0.025kW的用电 24、硬水地区使用该设备必须装配软化水设置 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H06 | 四眼煲仔炉 | 800*1200*800+450 | 1、热负荷: 5kWx4=20kW 2、全不锈钢机身结构 3、6"文华炉头，热负荷:5kW，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能 4、每个炉头独立控制，轻松调节火力大小 5、加热速度快﹐能保持食物的原色原味， 保证食物营养不受破坏 6、内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种，确保工作环境安全可靠 7、设置炉火开关连安全制﹐安全可靠 8、铸铁炉花,耐烧、承重强 9、底部设有抽拉式盛油盆，收集残水残油，方便清洁 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H07 | 炉拼台 | 400*1000*800+450 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.2mm不锈钢板； 3、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H08 | 炉拼台 | 500*900*800+450 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.2mm不锈钢板； 3、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H09 | 双眼炒灶 | 2000*1000*800+450 | 1、热负荷: 42kW*2=84kW 2、电功率：220V, 50Hz, 130W*2 3、炉头:4"环保全预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快 4、点火:脉冲电子点火，一键式操作 5、熄火保护: 离子检测熄火保护 6、设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 7、台面整件成型、无卫生死角、方便清洁 8、采用双层隔热台面设计，中间内置5mm耐高温硅酸铝棉隔热层 9、二台设备之间的连接采用卡条连接方式 10、电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故 11、新型静音风机（220V, 50Hz, 130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低 12、鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝 13、燃气和空气混合燃烧充分，火力猛劲，热效率高﹐与一般沟风炉头相比可节能30％以上 14、炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命 15、整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛 16、感应针使用温度超过1200度，不易烧坏 17、标配：调料板、水龙头、锅枕、尾撑 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H10 | 燃气双层烤鸭炉 | 1040*1100*1500 | 板材：炉身采用SUS 304 2B台面厚度δ=1.0mm双层不锈钢板，中间填充隔热石棉，双层耐高温玻璃观察窗。节能型强劲节能炉头带带脉冲点火和熄火保护装置。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H11 | 平台雪柜（风冷） | 1500*800*800 | 温度范围：2℃～8℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 1 | 台 |
| 1H12 | 热风双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 3 | 台 |
| 1H13 | 双通工作柜 | 1500*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H14 | 双通吊柜 | 1800*300*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板： | 厂制品 | 3 | 台 |
| 1H15 | 双通吊柜 | 1500*300*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板： | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H16 | 座台双层架 | 1800*400*650 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 3 | 台 |
| 1H17 | 平台雪柜（风冷） | 1500*800*800 | 温度范围：2℃～8℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 1 | 台 |
| 1H18 | 平台雪柜（风冷） | 1800*800*800 | 温度范围：2℃～8℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 2 | 台 |
| 1H19 | 双层工作台带抽屉 | 1800*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H20 | 双层工作台 | 1500*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H21 | 双星水池连垃圾柜 | 600*1400*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1H22 | 单通工作柜 | 1500*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1H23 | 砧板刀具消毒柜 | 700*700*1780 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| 1H24 | 智能凉鸭柜 | 1200*700*1950 | 1、离子保鲜技术：有效杀菌、除味、保鲜，保证食品安全； 2、抽湿风干模式：温度 +8~+16℃，持续抽湿，工作时间 4 小时； 3、保鲜模式：温度 +2~+8℃，湿度 25%~35%，排酸、保鲜； 4、玻璃门：超白双层中空钢化电热膜玻璃 - 高透视，自动除雾防凝露，展示效果好； 5、灯光：节能 LED 灯照明，色温 2700K- 灯光柔和 6、控制器：进口品牌控制器，精准控制柜内温度、湿度； 7、双层挂鸭架设计，配接油 |  | 1 | 台 |
| 1H25 | 四门冰箱（风冷） | 1200*810*1950 | 温度范围：2℃～8℃或-5℃～-20℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 3 | 台 |
| 1H26 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5% 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4、锰钢弹簧; 5、10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; |  | 1 | 台 |
| 1H27 | 灶具灭火系统 | 双瓶组 | 1、药剂装量：≧11.5L*2； 2、触点温度：≤182℃； 3、使用温度：+4℃~+55℃； 4、充装质量：12Mpa； 5、制造商产品须具有消防产品认证证书。 |  | 1 | 套 |
| 1H28 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； |  | 2 | 个 |
| 1H29 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V 2、功率：≥20W 3、尺寸：≥395*120*290mm 4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥80㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |  | 1 | 个 |
| 1H30 | 静电净化式一体烟罩 | 18000*1300*990 | 1、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；功率： ≤3kw；风口尺寸：450*450mm；可前、后、上三个方向调节安装出风口； 2、控制方式优势：面板带有智能LED液晶显示屏，挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启停，智能诊断，工作状态显示。 3、电源配置优势：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况，设定最佳的高压电压电流，在确保设备运行的前提下尽量提高设备的除油烟效率。 4、产品结构优势：全不锈钢电场，高压电场采用25mm宽极距、更耐脏，低压电场采用板式结构在次高压作用下达到深度净化。 5、安全措施优势：专利输出高压电压电流取样技术，电压电流双闭环控制，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾隐患。 6、电场配置优势：双模净化技术，不锈钢双高压电场+低压电场，净化效率≥98%。 7、五级净化原理: 一级净化：隔水隔油板·净油，过滤50%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：蜂窝均风网·净油，过滤60%的10μm以上油烟颗粒物。 三级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的高压电场在高压静电作用下净化90%的大油烟颗粒物。 四级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的高压电场在高压静电作用下净化95%的大油烟颗粒物。 五级净化：低压电场·净烟净油，通过低压板区在静电作用下深度净化，净化98%的大油烟颗粒物。通过五级净化，综合净化效率达到98%以上，烟管无油垢。杜绝火灾隐患，达到无烟无味排放要求。 8、产品技术要求： ▲油烟净化一体设备具备绿色环保产品认证。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 组 |
| 1H31 | 炉背封钢 | L=18000 | 层板：304-1.0mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 组 |
| 1H32 | 厨房智能AI预警系统 | DHLR-JY | 1、采用先进的人体智能探测与传感技术、系统集成技术、云技术和物联网等前沿技术，可自动、准确智能探测区域有无人员值守，具有现场语音报警、声光报警、消防中控室监控平台报警多种预警手段提醒值班人员厨房无人情况、最大限度确保厨房环境安全，规定时间内工作人员回到岗位，系统则会退出自动报警状态，回到正常监视状态。 2、通电后离人检测精准，设备通电联网时间低于5秒，并且语音播报; 3、设备主板上语音大小可调节；需配备7寸显示屏；必须同时设备支持微信小程序一键启动；支持设备定位； 4、有维保提醒，安装时间提醒；具备有断电反馈功能；设备报警微信公众号时实推送，需要有复位清除数据功能； |  | 1 | 套 |
| 西点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1J01 | 落地式酥皮机 | 1900*1025*1920 | 1、适合制作酥皮、蛋挞皮、千层酥类食品； 2、齿轮传动，性能稳定、噪音低，配备过载、缺相保护装置； 3、采用不锈钢压辊，滚轴间隙平均，输送带正反方向可选，面团厚薄可调； 4、可折叠结构，安全联动装置，操作方便。 |  | 1 | 台 |
| 1J02 | 变频搅拌机 | 60L | 1、适合搅拌鸡蛋、 奶油等，搅拌均匀，打发效果好； 2、转速：80/141/228转/分钟； 3、采用进口电机，马力强劲，扭矩大，噪音低； 4、齿形皮带传动，确保机器经久耐用； 5、与食品接触部分均为304不锈钢，符合卫生标准； 6、3档可调，配备搅拌钩，球，扇各一支。 |  | 1 | 台 |
| 1J03 | 双动双速和面机 | 一包粉 | 1、微电脑数字显示控制面板，豪华美观，全自动程序设定，操作方便； 2、采用优质电机、进口轴承和皮带，马力强劲扭矩大、噪音低； 3、采用进口电器元件，配备过载及缺相保护装置； 4、304不锈钢搅拌桶，符合卫生标准； 5、双速双动，搅拌时间短，使面粉吸水量提高，面团筋度好。 |  | 1 | 台 |
| 1J04 | 自动压面机 | 980*540*780 | 升级为经过特殊工艺处理的轧辊。采用了特殊设计结构,使面团输 送、折叠和揉压自动连续完成,无需人工翻动及折叠,即卫生又安全,是配置各类面食加工生产线的理想辅助设备。标配紧急停止按钮和YZW耐油橡套电源线，更符合安全规范。 |  | 1 | 台 |
| 1J05 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J06 | 平台雪柜（大理石面）（风冷） | 1800*800*800 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：-5℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:480W。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2个；带自动回归关门； 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷柜间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤2.12kwh/24h；达到一级能效标准。 5、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J07 | 面粉车 | 400*750 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 3、使用静音滑轮（配刹车装置）。 | 厂制品 | 4 | 台 |
| 1J08 | 挂墙架 | 2500*400*900 | 1、各层板：304-1.5mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 2 | 组 |
| 1J09 | 推盘车 | 400*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 3、使用静音滑轮（配刹车装置）。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1J10 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J11 | 四门冰箱（风冷） | 1200*810*1950 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-15℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:850W；门数：四门。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架3个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 815mm*高 1940mm。 5、净容积：≥400L/400L；中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷冻间室温度等级为L1级（-15℃～-18℃），冷藏间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤7.0kwh/24h；达到一级能效标准。 6.产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J12 | 单星水池 | 700*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J13 | 刀具消毒柜 | 538*138*648 | 1、容量：12-14把刀，小刀15把以上，适用于中式刀、厨师刀。 2、紫外线及臭氧双重消毒，实现灭菌无死角，使用E.G.O旋钮开关，0-60分钟可设定消毒时间。 3、使用黑色有机玻璃门，高效防止紫外线外泄。设有磁性门吸和门锁，开门即自动关闭紫外线灯。 ▲设备符合《消毒技术规范》卫生部（2002年版）2.1.5.4.4检验标准，灭菌率大于99.99%。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J14 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；4.左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1J15 | 单星盆台 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J16 | 挂墙双层架 | 1200*350*600 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J17 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5%；10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;锰钢弹簧。 ▲产品符合：中国节水认证产品； ▲产品符合：水嘴水效等级I级。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J18 | 四门冰箱（风冷） | 1200*810*1950 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-15℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:850W；门数：四门。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架3个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 815mm*高 1940mm。 5、净容积：≥400L/400L；中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷冻间室温度等级为L1级（-15℃～-18℃），冷藏间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤7.0kwh/24h；达到一级能效标准。 6、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J19 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1J20 | 吊架 | 1800*300*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1J21 | 冷藏醒发箱 | 580*960*2070 | 1、微电脑控制面板，精确显示温湿度； 2、内外全不锈钢结构，配备发泡箱体，升温快； 3、配备进口风机，防水等级高； 4、可拆卸式铝合金支架，结实耐用； 5、法国进口压缩机，噪音低，速率快，故障率低。 |  | 1 | 台 |
| 1J22 | 三层六盘电烤箱（带石板蒸汽） | 1340*1050*1830 | 1、选用优质不锈钢板材，外观豪华美观； 2、德国进口电子元件，日本进口发热丝，效果好，寿命长； 3、采用上等密封条，保温棉。节能保温； 4、烘烤产品层次感强，色泽均匀； 5、功能上可选配蒸汽石板，外观可选配豪华大玻璃门； 6、日本先进内置蒸汽技术。 |  | 1 | 台 |
| 1J23 | 单头炒炉 | 1100*1000*800+450 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、侧板：304-1.2mm不锈钢板； 3、炉面板整体折弯成型，炉面衬板 2.0 厚，灶架采用40*40 国标方管，进气采用全铜管硬接，采用三层球不锈钢炉膛，搭配金属反热网，可提高炉灶热效率。炉头为不锈钢 310S 碟片内喷式静音炉头，每眼功率48KW，全预混燃烧方式采用高频比例阀搭配80W高压直流风机文丘里进气，比传统炉灶节能40%。 ▲产品符合：中国环保认证；中国节能认证；3C认证。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1J24 | 炉拼台 | 400*1000*800+4550 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.2mm不锈钢板； 3、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1J25 | 柜式电饼铛 | 700*850*750+190 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、面板/背板：304-1.2mm不锈钢板； 3、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 |  | 1 | 台 |
| 1J26 | 静电净化式一体烟罩 | 5000*1100*990 | 1、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；功率： ≤3kw；风口尺寸：450*450mm；可前、后、上三个方向调节安装出风口； 2、控制方式优势：面板带有智能LED液晶显示屏，挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启停，智能诊断，工作状态显示。 3、电源配置优势：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况，设定最佳的高压电压电流，在确保设备运行的前提下尽量提高设备的除油烟效率； 4、产品结构优势：全不锈钢电场，高压电场采用25mm宽极距、更耐脏，低压电场采用板式结构在次高压作用下达到深度净化。 5、安全措施优势：专利输出高压电压电流取样技术，电压电流双闭环控制，灭弧时间小于0.0001秒，杜绝火灾隐患。 6、电场配置优势：双模净化技术，不锈钢双高压电场+低压电场，净化效率≥98%。 7、五级净化原理: 一级净化：隔水隔油板·净油，过滤50%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：蜂窝均风网·净油，过滤60%的10μm以上油烟颗粒物。 三级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的高压电场在高压静电作用下净化90%的大油烟颗粒物。 四级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的高压电场在高压静电作用下净化95%的大油烟颗粒物。 五级净化：低压电场·净烟净油，通过低压板区在静电作用下深度净化，净化98%的大油烟颗粒物。通过五级净化，综合净化效率达到98%以上，烟管无油垢。杜绝火灾隐患，达到无烟无味排放要求。 ▲油烟净化一体设备具备绿色环保产品认证。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 组 |
| 1J27 | 炉背封钢 | L=5000 | 层板：304-1.0mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 组 |
| 1J28 | 灶具灭火系统 | 单瓶组 | 1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃。灭火剂充装量（Kg）12.5 *1，驱动瓶充装压力（Mpa） 12 ，雾化喷嘴个数（个）9，可保护排烟罩长度（米）1-5。 2、连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成 3、厨房设备灭火装置为机械式启动，配备机械水流阀，采用F类火灾水系灭火剂，药剂量≥12.5KG（10L），灭火剂有效期≥10年，驱动气体贮存压力≥12MPa，水流阀切换时间≤1S，喷射延时≤1.5S 。 4、驱动牵引钢丝绳应采用直径不小于1.5mm的304不锈钢钢丝绳。 |  | 1 | 组 |
| 1J29 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 员工餐自助餐台 |  |  |  |  |  |  |
| 1K01 | 单通工作柜 | 1500*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K02 | 保温售卖台 | 1800*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K03 | 单通工作柜 | 1300*750*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K04 | 台式开水器 | 3kw | 步进式开水器 |  | 1 | 台 |
| 1K05 | 单门热风消毒柜 | 650*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| 1K06 | 洗手池 | 400*400*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K07 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1K08 | 二层送餐车 | 800*450*900 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 3、使用静音滑轮（配刹车装置）。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K09 | 双孔收残车 | 1200*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 3、使用静音滑轮（配刹车装置）。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1K10 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 负一楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1L01 | 保洁柜 | 1200*600*1800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 3 | 台 |
| 1L02 | 双门热风消毒柜 | 1300*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| 1L03 | 洗手池 | 500*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1L04 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为1/2"外螺纹； ▲产品符合：水嘴水效等级I级 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1L05 | 洗地龙头 | 10.7米/单温 | 1、外形尺寸∶ L=10m土5%；10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3、中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材：锰钢弹簧。 ▲产品符合：中国节水认证产品； ▲产品符合：水嘴水效等级I级。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1L06 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1L07 | 双层挂墙架 | 1750*350*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1L08 | 单星大水池 | 1000*800*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1L09 | 气泡池 | 1000*800*800+100 | 1、全机体304不锈钢材质，最大程度保证卫生和清洁； 2、电加热管加热，水温可调； 3、通过风机将空气吹入水中，形成水泡，剥离碗硬上的残余； 4、 配备自动上水和停水功能； 5、底部大面积滤网设计，清洗方便。 |  | 1 | 台 |
| 1L10 | 长龙洗碗机 | 5100碟/小时, | 1、机器配置：进口模块+洗缸+洗缸+过71度+热回收+双道漂洗+烘干（配侧吹风）+出口模块+10寸触摸屏+洗涤速度三档可选。双缸带烘干。 2、双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量，双层隔热，减少热量损失，降低噪音，10寸触摸屏人机界面，机器运行状态更直观易操作。自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁。 药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗。 3、烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底，带热回收。洗涤量不少于5100碟/小时。 ▲所投长龙式洗碗机经过连续三次洗涤温度测试，温度均≥72.5℃； ▲加装热回收系统后能够每小时节电12±1kwh。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1L11 | 分配剂+药水 | 配洗碗机 | 满足卫生及食药监要求 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1L12 | 集气罩 | 4400*1000*550 | SUS304不锈钢生产，厚度应为 1.0mm，烟罩配置双旋风高效能不锈钢油烟过滤网，能有效过滤大于 10um 以上的油脂颗粒处理效率达90%以上。 | 厂制品 | 1 | 组 |
| 1L13 | 双孔收污台 | 3000*800*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1L14 | 座台茜架 | 3000*350*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1L15 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1L16 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1L17 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 3 | 个 |
| 洗锅间 |  |  |  |  |  |  |
| 1M01 | 三星洗锅池 | 2200*800*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1M02 | 挂锅架 | L=1100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1M03 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1M04 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 3 | 个 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 1N01 | 制冰机 | 350KG/24H | 1、制冰量350KG/24H； 2、储冰量150KG； 3、专利冷光感应自动照明系统，配件自动保护装置，纯铜化学镀镍冰盘，全新徒手可拆卸清洗结构，搭载全新I0T系统； 4、整机零配件质保5年(不含耗材、塑料易损件)。 |  | 1 | 个 |
| 1N02 | 雪花机 | 350KG/24H | 1、制冰量350KG/24H；储冰量150KG； 2、全不锈钢外壳、经久耐用，名品核心配件，配件自动保护装置，专业雪花冰制冷系统，全新徒手可拆卸清洗结构，搭载全新I0T系统； 3、整机零配件质保3年(不含耗材、塑料易损件)。 |  | 1 | 个 |
| 1N03 | 净水器 | 200*105*620 | 1、尺寸：200*105*620mm； 2、过滤精度：0.5微米； 3、处理水量：10.5L/分钟； 4、滤芯：PAO*1； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、进水温度：5-38℃。 |  | 3 | 个 |
| 1N05 | 单通工作柜 | 1500*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 个 |
| 1N06 | 单星水池 | 700*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 个 |
| 1N07 | 开水器连底座 | 9kw | 步进式开水器 |  | 1 | 个 |
| 1N08 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 1N09 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 客房部洗消间/操作间 |  |  |  |  |  |  |
| 1P01 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 10 | 台 |
| 1P02 | 拖把池 | 800*600*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1P03 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1、各层板：304-1.2mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1P04 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 1P05 | 双星水池 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1P06 | 单通工作柜 | 1200*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1P07 | 挂墙柜 | 1200*350*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 1P08 | 单门热风消毒柜 | 650*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C；高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| 1P09 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 3 | 个 |
| 一楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 2R01 | 双门热风消毒柜 | 1300*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| 2R02 | 洁碟台 | 900*750*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R03 | 挂墙茜架 | 750*400 | 1、各层板：304-1.5mm不锈钢板； 2、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R04 | 揭盖洗碗机 | 60筐/小时 | 1、机器配置：带蒸汽回收、内置分配器，50筐/小时。 2、 高亮LED温度显示，洗涤、喷淋温度一目了然，清洗后蜂鸣提示音。Thermostop温控功能，确保每一循环的喷淋水温在82℃以上。 3、水箱加热管自带过热保护，防止干烧带来安全隐患。 4、标配蒸汽热回收系统，节能降耗，改善洗碗间环境。 |  | 1 | 台 |
| 2R05 | 分配剂+药水 | 配洗碗机 | 满足卫生及食药监要求 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R06 | 集气罩 | 1000*900*550 | SUS304不锈钢生产，厚度应为 1.0mm，烟罩配置双旋风高效能不锈钢油烟过滤网，能有效过滤大于 10um 以上的油脂颗粒处理效率达90%以上。 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 2R07 | 双星污碟台 | 1800*750*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R08 | 收污台 | 1100*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R09 | 挂墙架 | 1900*350*450 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2R10 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 2R11 | 高压花洒龙头 | 双孔双温 | 1 入墙式双孔双温高压花洒，两孔中心距203mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 150mm±5%长的墙上托架；工作高度：980mm±5%； ▲产品符合：中国节水认证 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2R12 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 2R13 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 饮品服务间 |  |  |  |  |  |  |
| 2S01 | 平台雪柜（风冷） | 1800*800*800 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：-5℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:480W。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2个；带自动回归关门； 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷柜间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤2.12kwh/24h；达到一级能效标准。 5、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2S02 | 单通工作柜 | 1800*700*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2S03 | 单星水池 | 700*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2S04 | 挂墙柜 | 1150*350*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 组 |
| 2S05 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 2S06 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 明档 |  |  |  |  |  |  |
| 2T01 | 万能蒸烤箱连底座 | 10盘 | 1、高分辨率 10.1 英寸 TFT 彩色显示屏和电容式触摸屏，符号含义一目了然，只需触按或滑动，操作简单直观。 可通过 7 种运行模式和/或从 4 种烹饪方法中轻松选择烹饪程序。 2、 9 种清洗程序可在无人值守情况下完成清洁，包括夜间清洁，并可自动对蒸汽发生器进行清洁和除水垢， 只需 12 分钟完成超快清洁，实现几乎无中断的卫生生产。 3、中心温度探针带有6个测量点，插入错误时自动修正错误，精确湿化，加水量以毫升为单位，可分为 4 级在 30°C-260°C 温度范围内为热空气或蒸汽和热空气组合进行调节，蒸汽发生器功能强大，在温度低于 100°C 时也能实现最优蒸汽输出。 4、智能气候管理，精确到百分之一的湿度测量、调节和控制。2 个智能可逆高性能风扇叶轮具有 5 种可智能控制和手动设定的转速，在烹饪室中实现动态空气涡流。智能空气环境管理系统，智能清洁和除水垢系统。 |  | 1 | 台 |
| 2T02 | 单通工作柜 | 1400*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2T03 | 单星水池连垃圾柜 | 850*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2T04 | 展示柜冰箱（风冷） | 1200*810*1950 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:850W；门数：四门。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架3个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 815mm*高 1940mm。 5、净容积：≥400L/400L；中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷冻间室温度等级为L1级（-15℃～-18℃），冷藏间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤7.0kwh/24h；达到一级能效标准。 6、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2T05 | 抽屉式冰箱（风冷） | 1800*800*800 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：-5℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:480W。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2个；带自动回归关门； 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷柜间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤2.12kwh/24h；达到一级能效标准。 5、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲产品所使用的铜管为高耐腐材料； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2T06 | 一体式中餐岛炉 | 3000*1300*850 | 含蒸炉、煮面炉、电磁炉、暖汤炉、点心保温炉、保温板及暖碟仓；优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm； 不锈钢本色，整体承重式结构，底板覆盖透气网，方便炉具散热；整体无焊接拼缝，前口抛光亮边处理工艺提升产品质感；台面手工乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度，双层自吸静音门。见附件技术参数要求。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2T07 | 一体式西餐岛炉 | 3200*1300*850 | 含炸炉、扒炉、烧烤炉、热板炉、保温板及暖碟仓；优质 304 不锈钢板材制作，厚度 3.0mm； 不锈钢本色，整体承重式结构，底板覆盖透气网，方便炉具散热；整体无焊接拼缝，前口抛光亮边处理工艺提升产品质感；台面手工乱纹处理工艺，降低后期使用过程中划痕可见度，双层自吸静音门。见附件技术参数要求。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2T08 | 保温灯 | HN-500-HR | 1、用电量：250W/230V,DN165xH(伸缩范围800-1800mm) 2、灯泡采用防爆工艺，灯泡玻璃损坏后不炸开，保障人员与菜品安全。 |  | 15 | 个 |
| 2T09 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 2T10 | 油网烟罩 | 1200*1100*550 | SUS304不锈钢生产，厚度应为 1.0mm，烟罩配置双旋风高效能不锈钢油烟过滤网，能有效过滤大于 10um 以上的油脂颗粒处理效率达90%以上。 | 厂制品 | 1 | 组 |
| 2T11 | 岛式烟罩 | 6500*1000*550 | SUS304不锈钢生产，厚度应为 1.0mm，烟罩配置双旋风高效能不锈钢油烟过滤网，能有效过滤大于 10um 以上的油脂颗粒处理效率达90%以上。 | 厂制品 | 1 | 组 |
| 2T12 | 嵌入式黑玻璃保温板 | 1500*400 | 1、温度可调节范围：50-120℃，采用智能电子温度控制系统，内部特设过温保护，保温板控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定,并实时显示当前设定温度。 2、保温板采用无需散热设计、绿色节能、无噪音。整机采用304不锈钢制作，达到抑菌标准，无毒无味，强度高，耐腐蚀，耐磨，耐高温。 |  | 2 | 组 |
| 2T13 | 展示柜（风冷） | 2400*700*1950 | 温度范围：2℃～8℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 1 | 台 |
| 2T14 | 灶具灭火系统 | 双瓶组 | 1、厨房设备灭火装置为机械式启动、机械水流阀，无需电的情况下能完整地完成药剂喷洒灭火和喷水降温防止复燃。灭火剂充装量（Kg）12.5 *2，驱动瓶充装压力（Mpa） 12 ，雾化喷嘴个数（个）18，可保护排烟罩长度（米）1-8。 2、连接喷嘴的管路全部使用304不锈钢管，应使用卡压方式连接，可长久使用，无需更换，系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、三通、滑轮弯头等组成 3.厨房设备灭火装置为机械式启动，配备机械水流阀，采用F类火灾水系灭火剂，药剂量≥25KG（20L），灭火剂有效期≥10年，驱动气体贮存压力≥12MPa，水流阀切换时间≤1S，喷射延时≤1.5S 。 4.驱动牵引钢丝绳应采用直径不小于1.5mm的304不锈钢钢丝绳。 |  | 1 | 个 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| 2U01 | 单星水池柜 | 1800*750*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2U02 | 挂墙柜 | 1800*350*650 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 组 |
| 2U03 | 开水器连底座 | 9kw | 步进式开水器 |  | 1 | 台 |
| 2U04 | 净水器 | 200*105*620 | 1、尺寸：200*105*620mm； 2、过滤精度：0.5微米； 3、处理水量：10.5L/分钟； 4、滤芯：PAO*1； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、进水温度：5-38℃。 |  | 1 | 个 |
| 2U05 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 2U06 | 宴会保温车 | 730*930*1850 | 采用优质SUS304制成，内置风扇，温度立体循环流动，温度均匀，预热快，在10°C-80°C温度范围内提供均匀的温度。 |  | 2 | 台 |
| 2U07 | 洗手池 | 500*450*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2U08 | 感应龙头 | 双温 | 1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%； 2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ；可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、 接水口口径为1/2"外螺纹。 ▲产品符合：水嘴水效等级I级 |  | 1 | 个 |
| 2U09 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 2 | 个 |
| 茶水间 |  |  |  |  |  |  |
| 2V01 | 单星盆台 | 1500*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2V02 | 挂墙柜 | 1500*400*650 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2V03 | 保洁柜 | 1200*600*1800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 2V04 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2V05 | 开水器连底座 | 6kw | 步进式开水器 |  | 1 | 台 |
| 2V06 | 净水器 | 200*105*620 | 1、尺寸：200*105*620mm； 2、过滤精度：0.5微米； 3、处理水量：10.5L/分钟； 4、滤芯：PAO*1； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、进水温度：5-38℃。 |  | 1 | 个 |
| 2V07 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 2V08 | 灭蝇灯 | 粘捕式 | 1、电压：220V；功率：≥20W；尺寸：≥395*120*290mm；灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260～280nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡。 2、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 |  | 1 | 个 |
| 2V09 | 单通工作柜 | 1500*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2V10 | 座台双层架带热灯 | 1500*400*650 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板；采用特殊涂层高温发热管，具有节能、加热速度快、受热均匀、使用寿命长等优点。 3、采用专业热量反射板，热效率更高，加热均匀，避免出现冷区 |  | 1 | 台 |
| 水吧台 |  |  |  |  |  |  |
| 2W01 | 单星水池连垃圾柜 | 600*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2W02 | 台下洗杯机 | 40筐/小时 | 1、90S/筐默认； 60S/筐； 2min/筐(高温程序，过71度试纸)； 2、20min 除垢程序，内置纯水机出水效率：2 L/min (15℃ 进水情况下)。 3、智能触摸屏控制，实时显示机器运行状态和报警信息 4、Thermostop温控功能，确保每一循环的喷淋水温在82℃以上 5、创新一体式自清洁洗臂，更高洁净标准，节省人工清洁时间，一体式洗室和拉伸水箱，圆角设计，无卫生死角，易于清洁，整机双层结构，减少热量损失，降低噪音，不锈钢清洗缸过滤器加强结构，高效耐用，防止残渣进入清洗系统。 6、高温程序下可通过71度试纸测。 |  | 1 | 台 |
| 2W03 | 台下制冰机 | 60KG/24H | 1、制冰量55KG/24H；储冰量18KG；专利冷光感应自动照明系统，配件自动保护装置，纯铜化学镀镍冰盘，全新徒手可拆卸清洗结构，搭载全新I0T系统。 2、整机零配件质保5年(不含耗材、塑料易损件)。 |  | 1 | 台 |
| 2W04 | 台式开水器 | 3kw | 步进式开水器 |  | 1 | 台 |
| 2W05 | 净水器 | 200*105*620 | 1、尺寸：200*105*620mm； 2、过滤精度：0.5微米； 3、处理水量：10.5L/分钟； 4、滤芯：PAO*1； 5、适用水压：0.1-0.4Mpa； 6、进水温度：5-38℃。 |  | 1 | 台 |
| 2W06 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 2W07 | 饮料柜（风冷） | 900*500*800 | 温度范围：2℃～8℃，风冷无霜，一体式冷凝机组，机组可整体拆卸，内外箱304#不锈钢，全铜管蒸发器，电子式温控数显器，自动回归门，门框四周带加热功能防凝露结冰，不锈钢层架，脚轮100mm高度 |  | 2 | 台 |
| 2W08 | 单通工作柜 | 1300*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 2W09 | 平台雪柜（风冷） | 1500*600*800 | 1、制冷方式：风冷；温度调节范围：-5℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:480W。 2、门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2个；带自动回归关门； 3、箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4、中梁、边框带电加热防凝露装置；带除霜水自蒸发系统；冷柜间室温度等级为M1级（-1℃～+5℃）标准下；总能量消耗：≤2.12kwh/24h；达到一级能效标准。 5、产品技术要求： ▲取得CCC认证证书； ▲取得食品接触产品卫生认证； ▲取得门封条防霉抗菌检测报告。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 操作消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| XD1 | 单门热风消毒柜 | 650*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 1 | 台 |
| XD2 | 双星水池 | 1600*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| XD3 | 挂墙双层架 | 1600*350*800+100 | 1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 台 |
| XD4 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| XD5 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 个 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| BC1 | 保洁柜 | 1200*500*1800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板。 | 厂制品 | 3 | 台 |
| BC2 | 单通工作柜 | 1500*600*800 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； 3、柜体：304-1.0mm不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢重力脚。 | 厂制品 | 1 | 台 |
| BC3 | 座台双层架 | 1500*350*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 1 | 台 |
| BC4 | 单星盆台 | 1500*700*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm不锈钢板； 4、加强筋：304-1.2mm不锈钢板； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| BC5 | 台式开水器 | 3kw | 步进式开水器 |  | 2 | 台 |
| BC6 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证类证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 2 | 个 |
| 负一楼排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1PY01 | 排油烟风管 | 国标厚度1.0mm； | 不锈钢材质，共板法兰，密封不漏油 | 厂制品 | 450 | ㎡ |
| 1PY02 | 厨房专用高压风机 | 功率：380V/22KW，转速(r/mim)920，风量41828-51483，风压：834-1125；噪音(Db）≤80。 | 1、功率：380V/22KW，转速(r/mim)920，风量41828-51483，风压：834-1125；噪音(Db）≤80。 ▲提供所投产品风机焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应≤5mm，整体破坏载荷≥50kN； ▲提供所投产品风机接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接。接线端子应设置在器具安装后便干与结合导体连接的位置接地电阻不应超过 0.1Ω； ▲所投产品防水等级证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1PY03 | 轴流风机 | 4号轴流风机，1.1KW | 4号轴流风机，1.1KW |  | 1 | 台 |
| 1PY04 | 高压静电油烟净化器 | 42000风量，98%净化效率 | 1、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况，设定最佳的高压电压电流，在确保设备运行的前提下尽量提高设备的除油烟效率，解决了油烟净化器由于电场的清洁度降低容易跳停的问题，大大延长了用户的清洗周期。 2、电场配置：双模净化技术，不锈钢高低压电场。 3、控制方式：具有“智能”和“高效”2种工作模式，可进行切换，并在屏幕中显示。 4、产品结构优势：高压电场采用25mm宽极距、更耐脏，低压电场采用板式结构在次高压作用下达到深度净化。 5、安全措施：专利输出高压电压电流取样技术，电压电流双闭环控制，灭弧时间小于0.0001秒。 6、四级净化原理: 一级净化：蜂窝均风网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的圆筒蜂巢电场在高压静电作用下高效净化吸附油烟，能净化90%的大油烟颗粒物。 三级净化：低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物，到达第二段低压后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化95%以上的0. 1μm以上的油烟颗粒物。 四级净化：低压电场·净烟净油，油烟通过高低压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物，到达第三段低压后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%以上的0. 1μm以上的油烟颗粒物，油烟净化效率达到98%以上，实现目测无烟低空直排，杜绝火灾隐患。 ▲产品符合：油烟净化设备具有绿色环保产品认证证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1PY05 | 防火阀 | 配风管 | 与风机风管配套 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1PY06 | 风机变频启动柜 | 380V/22KW | 变频启动，高中低三档 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1PY07 | 轴流风机控制箱 | 380V/1.1KW | 变频启动，高中低三档 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 1PY08 | 风机减震系统 | 配风机 | 与风机配套 | 厂制品 | 2 | 套 |
| 1PY09 | 风机基础 | 槽钢 | 采用优质8#槽钢制作 | 厂制品 | 1 | 项 |
| 1PY10 | 辅材费 | 丝杆、密封胶、角马卡条 | 丝杆、密封胶、角马卡条、人工费、机械费等 | 厂制品 | 1 | 项 |
| 1PY11 | 软接法兰（配风机） | 配风管 | 帆布材料。 | 厂制品 | 4 | 个 |
| 负一楼送鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1SF01 | 送新风管道 | 国标厚度1.0mm； | 镀锌板材质，共板法兰， | 厂制品 | 180 | ㎡ |
| 1SF02 | DYF豪华型风柜 | 功率：380V/7.5KW，转速(r/mim)1015，风量15091-19612，风压：635-756；噪音(Db）≤74。 | 功率：380V/7.5KW，转速(r/mim)1015，风量15091-19612，风压：635-756；噪音(Db）≤74。 ▲提供所投产品风机依据GB/T 16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 第1部分: 一般规则》进行7层电气元件绝缘测试，电动机定子绕组冷态绝缘电阻（MΩ）最终≥460判定为合格，每分钟启停 30次(常规要求≤10次)，持续1万次循环后效率衰减≤2%，风机效率测试值风速（26.8m/s）得出噪声≤55，振动速度有效值≤4.6，风机负载特性测试对塔底侧向力矩、法向力矩、塔顶扭矩风机在各种负载条件下，均可以运作正常；80.5kPa内，压力的变化对其性能无影响的检测报告。 ▲提供所投产品风机依据GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤0.5/1000判定合格，空气动力 性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤2.5，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤27的合格检测报告。 ▲所投产品符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，有证书，（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 1SF03 | 变频风机启动柜 | 380V/7.5KW | 变频启动，高中低三档 |  | 1 | 台 |
| 1SF04 | 调节阀 | 400*400*200 | 与风机风管配套 | 厂制品 | 2 | 个 |
| 1SF05 | 散流器 | 300*300 | 铝合金双层可调百叶 | 厂制品 | 5 | 个 |
| 1SF06 | 防水百叶 | 定制 | 铝合金双层可调百叶 | 厂制品 | 1 | 个 |
| 1SF07 | 风机减震系统 | 配风机 | 采用优质8#槽钢制作 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 1SF08 | 辅材费 | 丝杆、密封胶、角马卡条 | 丝杆、密封胶、角马卡条、人工费、机械费等 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 1SF09 | 软接法兰（配风机） | 配风管 | 帆布材料。 | 厂制品 | 2 | 个 |
| 一楼排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2PY01 | 排油烟风管 | 国标厚度1.0mm； | 不锈钢材质，共板法兰，密封不漏油 | 厂制品 | 195 | ㎡ |
| 2PY02 | 厨房专用高压风机 | 功率：380V/11KW，转速(r/mim)985，风量24654-30345，风压：665-896；噪音(Db）≤74。 | 功率：380V/11KW，转速(r/mim)985，风量24654-30345，风压：665-896；噪音(Db）≤74。 ▲提供所投产品风机依据GB/T 8196-2018机械安全、GB/T 2651-2023《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》对产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应≤5mm，整体破坏载荷≥50kN，水平受力试验去除作用力后，框架变形量检测结果≤1.7mm，拉伸试验依据GB/T 228.2-2015对抗拉强度进行焊接接头横向拉伸试验上的试验力直至试样断裂，行拉强度达到≧580的合格检测报告。 ▲提供所投产品风机依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》接地措施应能与标称截面积高达 10mm 的导线连接。接线端子应设置在器具安装后便干与结合导体连接的位置接地电阻不应超过 0.1Ω，过电流保护全部符合要求判定合格， 工作温度下的泄漏电流(mA)＜3.5，进行GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》机械运转试验应进行 30min 机械运转试验转动件应 无擦碰等异常现象，振动速度有 效值mm/s≤4.6，电阻试验绝缘电阻不应小于50MΩ，耐压试验不应出现闪络或击穿现象的合格检测报告。 ▲所投产品符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2PY03 | 高压静电油烟净化器 | 30000风量；98%净化效率 | 1、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况，设定最佳的高压电压电流，在确保设备运行的前提下尽量提高设备的除油烟效率，解决了油烟净化器由于电场的清洁度降低容易跳停的问题，大大延长了用户的清洗周期。 2、电场配置：双模净化技术，不锈钢高低压电场。 3、控制方式：具有“智能”和“高效”2种工作模式，可进行切换，并在屏幕中显示。 4、产品结构优势：高压电场采用25mm宽极距、更耐脏，低压电场采用板式结构在次高压作用下达到深度净化。 5、安全措施：专利输出高压电压电流取样技术，电压电流双闭环控制，灭弧时间小于0.0001秒。 6、四级净化原理: 一级净化：蜂窝均风网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：高压电场·净烟净油，采用大间距耐污强的圆筒蜂巢电场在高压静电作用下高效净化吸附油烟，能净化90%的大油烟颗粒物。 三级净化：低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物，到达第二段低压后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化95%以上的0. 1μm以上的油烟颗粒物。 四级净化：低压电场·净烟净油，油烟通过高低压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物，到达第三段低压后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%以上的0. 1μm以上的油烟颗粒物，油烟净化效率达到98%以上，实现目测无烟低空直排，杜绝火灾隐患。 ▲产品符合：油烟净化设备具有绿色环保产品认证证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2PY04 | 防火阀 | 900*600*200 | 与风机风管配套 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2PY05 | 风机变频启动柜 | 380V/11KW | 变频启动，高中低三档 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2PY06 | 风机减震系统 | 配风机 | 与风机风管配套 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 2PY07 | 风机基础 | 槽钢 | 采用优质8#槽钢制作 | 厂制品 | 1 | 台 |
| 2PY08 | 辅材费 | 丝杆、密封胶、角马卡条 | 丝杆、密封胶、角马卡条、人工费、机械费等 | 厂制品 | 1 | 项 |
| 2PY09 | 软接法兰（配风机） | 配风管 | 帆布材料。 | 厂制品 | 2 | 个 |
| 一楼送鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2SF01 | 送新风管 | 国标厚度1.0mm； | 镀锌板材质，共板法兰， | 厂制品 | 135 | ㎡ |
| 2SF02 | DYF豪华型风柜 | 功率：380V/5.5KW，转速(r/mim)940，风量13569-17634，风压：545-648；噪音(Db）≤72。 | 功率：380V/5.5KW，转速(r/mim)940，风量13569-17634，风压：545-648；噪音(Db）≤72。 ▲提供所投产品风机依据GB/T 16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 第1部分: 一般规则》进行7层电气元件绝缘测试，电动机定子绕组冷态绝缘电阻（MΩ）最终≥460判定为合格，每分钟启停 30次(常规要求≤10次)，持续1万次循环后效率衰减≤2%，风机效率测试值风速（26.8m/s）得出噪声≤55，振动速度有效值≤4.6，风机负载特性测试对塔底侧向力矩、法向力矩、塔顶扭矩风机在各种负载条件下，均可以运作正常；80.5kPa内，压力的变化对其性能无影响的检测报告。 ▲提供所投产品风机依据GB/T 25384-2018《风力发电机组风轮叶片全尺寸结构试验》进行通风机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量≤0.5/1000判定合格，空气动力 性能试验全压检验结果1.4%，通过GB/T 44848-2024《工业通风机 通风机振动测量方法》对动平衡品质等级≤2.5，叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比A声级)(dB)≤27的合格检测报告。 ▲所投产品符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，有证书，（需提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 1 | 台 |
| 2SF03 | 变频风机启动柜 | 380V/5.5KW | 变频启动，高中低三档 |  | 1 | 台 |
| 2SF04 | 散流器 | 300*300 | 铝合金双层可调百叶 | 厂制品 | 3 | 个 |
| 2SF05 | 防水百叶 | 定制 | 铝合金材质 | 厂制品 | 1 | 个 |
| 2SF06 | 风机减震系统 | 配风机 | 与风机风管配套 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 2SF07 | 辅材费 | 丝杆、密封胶、角马卡条 | 丝杆、密封胶、角马卡条、人工费、机械费等 | 厂制品 | 1 | 套 |
| 2SF08 | 软接法兰（配风机） | 配风管 | 帆布材料。 | 厂制品 | 2 | 个 |
| 负一楼燃气强排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| RQ01 | 燃气定制防爆风机 | 6#，风量7000m³/h |  |  | 1 | 台 |
| RQ02 | 排风管道 | 国标厚度1.0mm； | 304不锈钢材质，共板法兰，密封胶不漏油 | 厂制品 | 150 | ㎡ |
| RQ03 | 防爆风机控制柜 | 实现排风和送风功能，且能设定时间。1.1kw/380v |  |  | 1 | 台 |
| RQ04 | 风机减震系统 | 配风机 |  | 厂制品 | 1 | 套 |
| RQ05 | 辅材费 | 丝杆、密封胶、角马卡条 |  | 厂制品 | 1 | 项 |
| RQ06 | 防水百叶 | 定制 |  | 厂制品 | 1 | 个 |
| RQ07 | 软接法兰（配风机） | 配风管 |  | 厂制品 | 2 | 个 |
| RQ08 | 铝制双层百叶 | 300*300 | 铝合金双层可调百叶 | 厂制品 | 3 | 个 |

| 合院设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参数要求 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 草布间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 600*550*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 2 | 洗手池 | 900*550*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 3 | 挂墙双层架 | 1500*300*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板； | 厂制品 | 2 | 台 |
| 4 | 三星洗手盆台 | 2600*550*800+100 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.5mm不锈钢板； 3、侧面板：304-1.0mm不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 5 | 挂墙双层架 | 2600*300*600 | 1、台面：304-1.5mm不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm不锈钢板。 | 厂制品 | 2 | 台 |
| 6 | 单门热风消毒柜 | 650*660*1950 | 采用优质SUS304制成，远红外电热管，加热温度超过125°C:高温热风360度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧; |  | 2 | 台 |
| 7 | 水龙头 | 双温 | 1、座台式安装，双孔双温； 2、国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； ▲产品符合：食品接触产品卫生认证证书。 （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 10 | 个 |
| 8 | 紫外线消毒灯 | 30W | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸5：≥1050*96*53mm，灯管：30w紫外线杀菌灯管，覆盖面积20m2—25m2 2、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能，机器带遥控功能，紫外线辐照强度≥107 μW/cm2 。 ▲生产厂家具有消毒产品生产许可证，灭杀率达到≥99.9% （供应商投标时需提供承诺函，签订合同时须提供国家认可的合法有效的认证证书和检测报告复印件予以佐证） |  | 4 | 个 |